Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków

nr 6/2021 z dnia 12.01.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł

- Zamawiający:

Nazwa zamawiającego:		GMINA PACZKÓW

Adres zamawiającego:		RYNEK 1, 48-370 PACZKÓW

NIP:				753-237-79-15

Telefon:				(77) 431 67 91

Faks:				(77) 544 90 04

Internet:				bip.paczkow.pl

- Rodzaj zamówienia:	 roboty budowlane,		 dostawy,		 usługi.

# Przedmiot zamówienia: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Budowa infrastruktury drogowej na ul. Pileckiego, ul. F. Nila , ul. Grota Roweckiego i ul. Kościuszki w Paczkowie .”

  - Szczegółowy zakres prac w ramach sprawowanego nadzoru :

- Zaznajomienie się z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na budowę.

- Kontrola realizacji zadania (robót) w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zleceniodawcy  i przyszłych użytkowników, w tym m. in.:

- kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową i umową, oraz kontrola realizacji robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w poszczególnych branżach,

- kontrola nad prawidłowością przebiegu robót oraz terminem ich wykonania,

- kontrola pod względem finansowym realizowanego zadania,

- dokonywanie wpisów do dziennika budowy.

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót i służenie doradztwem.

- Przekazywanie Zleceniodawcy informacji o stwierdzonych niezgodnościach podczas wykonywania robót budowlanych, użyciu niewłaściwych materiałów, wadach w wykonywaniu robót i o innych ważnych spostrzeżeniach.

- Przedkładanie Zleceniodawcy opinii dotyczących ewentualnej konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót.

- Sprawdzanie kompletności dokumentów i zaświadczeń przedstawionych przez wykonawcę, niezbędnych do przeprowadzenia odbioru robot.

- Potwierdzenie zapisu kierownika budowy o gotowości wykonanych robót do odbioru.

- Uczestnictwo w czynnościach odbioru zadania i przekazania go do użytku, w tym skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz reprezentowanie Inwestora wobec organów administracji specjalnej uczestniczących w odbiorze inwestycji zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane.

- Pełnienie innych obowiązków i czynności wynikających z Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

- W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych i ważnych okoliczności Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Zleceniobiorcy do bezzwłocznego stawienia się na budowie, a Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować do powyższego.

  - Szczegółowy zakres prac w ramach zadania objętego nadzorem inwestorskim:

Sprawowanie nadzoru nad budową dróg, oświetlenia ulicznego, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym, przeniesieniem sieci gazowej oraz w części budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

• Droga o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m z chodnikiem obustronnym szer. 2 m. Odwodnienie powierzchniowe do projektowanych wpustów na remontowanej kanalizacji deszczowej. Na całym odcinku niweleta drogi zostanie dostosowane do istniejącej sytuacji w terenie w celu zminimalizowania robót ziemnych oraz dostosowania spadków do norm i wytycznych projektowych. Nawierzchnia jezdni obramowana krawężnikami 15x30cm na ławie betonowej. Wysokość krawężników 12cm na zjazdach obniżone do 2cm. Nawierzchnia chodników obramowana obrzeżami 8x30cm na ławie betonowej. Na odcinku ul. Fieldorfa „Nila” ze względu na pochylenie terenu zostały zastosowane bariery U-12. Spadki poprzeczne jezdni oraz chodników zaprojektowano 2%. Na całej długości budowanych odcinków dróg przewiduje się oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. 
• Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa istniejących odcinków elektroenergetycznej sieci nN 0,4kV oraz przebudowa istniejących odcinków elektroenergetycznej sieci SN 15hV. 
• Przebudowa oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PP korugowanych, strukturalnych DN/ID400 i DN/ID300 oraz budowa przykanalików DN/ID200 i DN/ID150 zaprojektowano na terenie dz. nr 455; 456; 457/9; 458;459; 460; 461/1; 461/11; 461/16; 462/1; 462/10; 462/11; 462/18; 618; 651/1 OBRĘB 0001 PACZKÓW; JEDN. EW. 160707_4. Kanał należy wpiąć do istniejącego kanału deszczowego kdD600 do istniejącej studni betonowej na terenie działki nr 651/1. Na kanalizacji deszczowej zabudowane zostaną betonowe studnie rewizyjne DN1200, studnie tworzywowe DN600, separator substancji ropopochodnych DN1200, osadnik DN1000, wpusty deszczowe na studzienkach betonowych DN500 oraz sekcje odwodnienia liniowego o szerokości rusztu w świetle 150mm. Dla potrzeb budowy niezbędne będzie czasowe zajęcie terenu wzdłuż trasy kanalizacji deszczowej. Czasowo zajęty teren wykorzystywany będzie dla potrzeb: wykonania wykopów, składowania ziemi, komunikacji wewnętrznej wykonania prac montażowych, składowania materiału, itp. Nie zajdzie potrzeba stałego zajęcia terenu. Szerokość pasa roboczego wyniesie do ok. 6,0 m. 
Podczas prowadzenia przedmiotowej budowy zapewniona będzie komunikacja piesza oraz dojścia mieszkańców do posesji. 
• Telekomunikacyjny kanał technologiczny - o długości 1200m. 

W pasach drogowych budowanych odcinków dróg należy wykonać kanał technologiczny (KTu) o długości 1200m w postaci rurociągu kablowego układanego bezpośrednio w ziemi o profilu:
a) Rura RHDPEk-S110mm lub rura RHDPEp110/6,3mm ,
b) Rura mikrokanalizacji o średnicy zewnętrznej 40mm wraz z zabudowanymi 7 mikrorurami o średnicy wewnętrznej 8mm,
c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm.
W przypadku przepustów pod drogami lub przejść pod wjazdami rurociąg należy wykonać o profilu:
a) Rura RHDPEp110/6,3mm,
b) Rura mikrokanalizacji o średnicy zewnętrznej 40mm wraz z zabudowanymi 7 mikrorurami o średnicy wewnętrznej 8mm,
c) Rura RHDPE fi 40/3,7mm,
d) Rura osłonowa RHDPEp 125/7,1mm do zabezpieczenia rur wymienionych w punktach b) i c).
Na trasie kanału należy osiem studni kablowych typu SKR-2, SK-2 oraz SKR-1 z ramami i pokrywami typu ciężkiego. Należy stosować jako zabezpieczenie antywłamaniowe pokrywy ryglowane. Kanał przeznaczony będzie do zabudowy kabli teletechnicznych światłowodowych i miedzianych, umożliwiających budowę i rozbudowę sieci szerokopasmowych poprzez jednostki
administracji publicznej oraz operatorów telekomunikacyjnych. 
• Na odcinku drogi ul. T. Kościuszki należy wykonać nawierzchni bitumiczną o szer. 3m z obustronnymi poboczami szer. 0,75m oraz krawędziami ograniczonymi krawężnikami betonowymi najazdowymi 15x22cm na ławie betonowej ze światłem 2cm. Odwodnienie powierzchniowe do wpustów kanalizacji deszczowej. Na całym odcinku niweleta drogi zostanie dostosowane do istniejącej sytuacji w terenie w celu zminimalizowania robót ziemnych oraz dostosowania spadków do norm i wytycznych projektowych. 
• Budowa sieci gazowej ś/c 110PE do 0,5MPa wraz z odejściami gazu średniego ciśnienia 32PE oraz likwidacja sieci gazu DN100Stal w miejscowości Paczków ul. Grota Roweckiego, Witolda Pileckiego. 
Zakres rzeczowy: 
 sieć gazowa średniego ciśnienia: 
- Ø110 PE 100 RC SDR 17 o długości 237,10 mb 
- Ø63 PE 100 RC SDR 11 o długości 1,50 mb 
- Ø32 PE 100 RC SDR 11 o długości 53,20 mb 
 przyłącz gazu średniego ciśnienia: 
- Paczków ul. Grota Roweckiego 1 dz. nr 462/8 – Ø32 PE 100 RC SDR 11 (o dł. ok. 0,4 mb) 
Zakres przyłącza gazu obejmuje odcinek przewodu od sieci gazowej do istniejącego zaworu odcinającego DN32. 
Likwidacja sieci gazu: 
 - DN100Stal o długości 176,30 mb 

• Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej przewidziane do realizacji w miejscowości Paczków w rejonie ulic: Pileckiego, Grota Roweckiego, Dekutowskiego, Fieldorfa Nila na dz. o nr ewidencyjnych: 456, 457/9, 455, 462/1, 460 oraz w miejscowości Kozielno na dz. nr 400. 
- SIEĆ WODOCIĄGOWA :
1) Siec wodociągowa z rur PE, PN 10, Ø 125mm – 809,2m;
2) Odcinki łączące sieć z hydrantami z rur PE, PN 10, Ø 90mm – 29,5m
3) Hydrant nadziemny DN80, szt. 4
4) Hydrant podziemny DN80, szt. 1
Sieć wodociągową w systemie pierścieniowym z rur PE100, PN10, SDR17 o średnicy 125mm, natomiast odejścia do hydrantów o średnicy Dz 90 mm, łączone za pomocą zgrzewania doczołowego.
Wodociąg należy spiąć z istniejącą siecią wodociągową Ø110mm w trzech punktach, tj. pkt. 1 na działce nr 400, pkt. 9 na działce nr 457/9 oraz w pkt. 17 na działce nr 460. Wpięcie wodociągu do istniejących odcinków sieci w pkt. 1 i 17 należy wykonać poprzez zabudowę trójnika równoprzelotowego DN100mm. Za trójnikiem należy zamontować zasuwę odcinającą DN100 z obudową trzpienia i skrzynką uliczną żeliwną oraz redukcję kołnierzową DN100/125. Należy zastosować zasuwy z miękkim uszczelnieniem. Wodociąg należy uzbroić w hydranty nadziemne 4szt. i 1 szt. podziemne DN80 odcinane zasuwą żeliwną kołnierzową. 
- SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ :
1) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200PVC - 706,5 m
2) Studzienki kanalizacji sanitarnej z kregów beton. o srednicy wew. Ø 1000 mm, kpl. 16,
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U
Ø200mm o gładkich ścianach, klasy S (rury typu ciężkiego SN=12kN/m2 SDR34), wykonane
zgodnie z normą PN – EN 1401, łączonych za pomocą kielichów z uszczelkami typu BL
zgodnie z normą PN-EN 681.
Na kanałach grawitacyjnych sieci sanitarnej, należy zabudować prefabrykowane betonowe
studzienki, z zabetonowaną w dennicy wkładką wykonaną z poliuretanu – PU. Poszczególne
elementy studzienek kanalizacyjnych łączyć na uszczelki klinowe z materiału SBR lub
EPDM, spełniającego wymagania normy EN 681-1. Studzienki winny spełniać wymagania
normy PN-EN 1917, zaś wkładki z poliuretanu wymagania aprobaty technicznej ITB lub
wymagania krajowej oceny technicznej ITB.

- Termin wykonania zamówienia: 16 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Osoba(y) upoważniona(e) do kontaktów:

Marcin Szaleniec

Imię i nazwisko

Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. nr 2,

tel. (77) 431 67 91 wew.111,115  w godz. 07:00 – 15:00.

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

najniższa cena

lub

cena oraz inne dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria:							Znaczenie:

- Cena							100%

# Oznaczenie oferty: „Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem –„Budowa infrastruktury drogowej na ul. Pileckiego, ul. F. Nila , ul. Grota Roweckiego i ul. Kościuszki w Paczkowie .”

- Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:

Zamkniętą kopertę (paczkę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 11 do dnia 22.07.2024 r. do godz. 15.00

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 2 dnia 23.07.2024 r. godz. 07:30

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: (uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, sytuacja ekonomiczna i finansowa)

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-posiadają wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac.

- posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji oraz aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz oferty”. Oferta musi zawierać cenę ofertową wykonania usługi. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień do wykonania zadania.

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:

- oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

- aktualny wpis do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

- klauzulę informacyjną (RODO)

Stosownie do zapisu art. 4 pkt 8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

……………………………………………..

## BURMISTRZ GMINY PACZKÓW

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:	..

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:	..

Zamieszczono na stronie internetowej bip.paczkow.pl:	..

Usunięto ze strony internetowej bip.paczkow.pl:	..